| # | Macrofase | Fase dettagliata | Cosa facciamo | Output / quando è conclusa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Definizione | Congelare l'obiettivo | Formalizzare: segmentazione automatica di lesioni MS su MRI BrainWeb mediante tecniche classiche di Image Processing in MATLAB. No ML/DL. | Obiettivo scritto e non ambiguo. |
| 1 | Definizione | Definire i vincoli metodologici | GT mai usata per generare la segmentazione; algoritmo finale automatico; niente selezione manuale di ROI/lesioni; tecniche coerenti col corso. | Regole scritte in PROJECT_SPEC.md. |
| 2 | Repository | Creare repository GitHub | Repository privata/pubblica, clone locale, branch main. | Repo locale collegata a GitHub. |
| 3 | Ambiente | Verificare Git | git status, commit/push/pull funzionanti. | Primo test Git riuscito. |
| 4 | Ambiente | Verificare MATLAB | Controllare versione MATLAB e avvio corretto. | MATLAB esegue uno script .m. |
| 5 | Ambiente | Verificare Image Processing Toolbox | Controllare che siano disponibili funzioni come graythresh, imbinarize, imopen, bwconncomp. | Toolbox disponibile. |
| 6 | Ambiente | Verificare VS Code | MATLAB syntax extension correttamente configurata. | File .m riconosciuti correttamente. |
| 7 | Ambiente | Verificare MCP MATLAB | Claude deve poter eseguire MATLAB, leggere output/errori e generare figure. | Test minimale eseguito tramite MCP. |
| 8 | Struttura | Creare struttura cartelle | data/, src/, experiments/, results/, docs/ con sottocartelle. | Struttura iniziale ordinata. |
| 9 | Struttura | Configurare .gitignore | Escludere dataset, file temporanei MATLAB, risultati pesanti, configurazioni locali. | Nessun dato BrainWeb viene versionato per errore. |
| 10 | Documentazione | Creare README.md | Scopo, requisiti, pipeline generale, modalità di esecuzione. | README iniziale. |
| 11 | Documentazione | Creare PROJECT_SPEC.md | Obiettivo, vincoli, pipeline, regole GT, esperimenti previsti. | Specifica del progetto. |
| 12 | Documentazione | Creare ALLOWED_TECHNIQUES.md | Elenco tecniche effettivamente presenti nelle slide del professore. | Claude ha un riferimento metodologico esplicito. |
| 13 | Documentazione | Creare registro esperimenti | EXPERIMENT_LOG.md o equivalente: data, modifica, parametri, risultato, conclusioni. | Ogni esperimento sarà tracciabile. |
| 14 | Configurazione | Creare config.m | Path, dataset selezionato, modalità MRI, parametri dei filtri, soglie, morphology ecc. | Nessun parametro importante hardcoded nei file algoritmici. |
| 15 | Configurazione | Creare main.m minimale | Deve solo orchestrare la pipeline, non contenere l'intero algoritmo. | Entry point funzionante. |
| 16 | Versionamento | Primo commit di baseline | Commit della struttura ancora senza algoritmo. | Punto di rollback pulito. |
| 17 | Dataset | Studiare BrainWeb ufficiale | Capire esattamente quali phantom, modalità, noise levels e mappe/ground truth siano disponibili. | Inventario delle possibilità reali. |
| 18 | Dataset | Scegliere il phantom MS | Determinare precisamente quali casi di sclerosi multipla utilizzare. | Set di casi definito. |
| 19 | Dataset | Scegliere le modalità MRI | Verificare T1, T2 e PD disponibili. Non decidere ancora automaticamente di usarle tutte. | Modalità scaricate/identificate. |
| 20 | Dataset | Scegliere la ground truth | Determinare se usare crisp/discrete WML, fuzzy WML o una binarizzazione chiaramente definita. Questo punto era ancora aperto. | Definizione matematica di M_GT. |
| 21 | Dataset | Scegliere livelli di rumore iniziali | Per la prima versione scegliere un caso semplice; lo studio del rumore verrà dopo. | Dataset baseline definito. |
| 22 | Dataset | Download dati | Salvare tutto esclusivamente in data/raw/. | File originali disponibili localmente. |
| 23 | Dataset | Conservare dati raw immutabili | Non modificare mai direttamente i dati scaricati. Eventuali conversioni vanno in processed/. | Separazione raw/processed garantita. |
| 24 | Dataset | Identificare formato dei file | RAW/MINC/NIfTI o formato effettivamente scaricato; header, dimensioni, endianess, datatype. | Formato documentato. |
| 25 | Dataset | Verificare dimensioni | Controllare realmente size, numero slice e numero voxel; niente assunzioni prese dal web o da esempi precedenti. | Dimensioni accertate dal file. |
| 26 | Dataset | Verificare voxel spacing | Determinare dimensione fisica del voxel perché servirà per i volumi delle lesioni. | Spacing noto. |
| 27 | Dataset | Verificare orientamento | Axial/coronal/sagittal e ordine degli assi. | Convenzione interna stabilita. |
| 28 | Dataset | Verificare allineamento | T1/T2/PD/GT devono rappresentare esattamente lo stesso spazio voxel. | Overlay coerente. |
| 29 | I/O | Implementare loader | Funzione MATLAB specifica per leggere correttamente BrainWeb. | Volume MATLAB 3D caricato. |
| 30 | I/O | Validazione loader | Controlli dimensioni, valori min/max, datatype, NaN/Inf, numero voxel. | Loader affidabile. |
| 31 | Visualizzazione | Visualizzare una slice | Prima immagine MATLAB correttamente visualizzata. | MRI riconoscibile e orientata correttamente. |
| 32 | Visualizzazione | Visualizzazione ortogonale | Mostrare axial, sagittal, coronal. | Volume verificabile da tre viste. |
| 33 | Visualizzazione | Viewer slice-by-slice | Possibilità di cambiare indice e analizzare le slice. | Esplorazione semplice del volume. |
| 34 | Visualizzazione | Visualizzare GT | Mostrare la maschera separatamente. | Ground truth interpretabile. |
| 35 | Visualizzazione | Overlay MRI + GT | Sovrapporre GT all'MRI per verificare posizione delle lesioni. | Integrità spaziale verificata. |
| 36 | Protocollo | Separare sviluppo e test | Stabilire quali configurazioni possono essere usate per decidere parametri e quali devono restare intatte fino alla valutazione finale. | Development set e test set definiti. |
| 37 | Protocollo | Definire criterio di tuning | I parametri vengono scelti solo sul development set. Mai ottimizzare sul test finale. | Regola scritta. |
| 38 | Analisi | Statistiche di base | Min, max, media, deviazione standard, istogrammi. | Profilo delle intensità di ogni modalità. |
| 39 | Analisi | Istogramma globale | Capire distribuzione background + cervello. | Istogrammi salvati. |
| 40 | Analisi | Istogramma brain-only | Dopo la brain mask, analizzare solo i tessuti cerebrali. | Distribuzioni più significative. |
| 41 | Analisi | Confrontare T1/T2/PD | Capire visualmente e quantitativamente quale modalità separa meglio possibili lesioni dai tessuti circostanti. | Motivazione della modalità iniziale. |
| 42 | Preprocessing | Baseline senza filtro | Prima eseguire sempre una versione senza smoothing. | Baseline di confronto. |
| 43 | Preprocessing | Conversione numerica | Gestione controllata di uint8, uint16, single, double. | Nessuna alterazione accidentale delle intensità. |
| 44 | Preprocessing | Normalizzazione | Stabilire una strategia riproducibile, se necessaria. | Intensità coerenti tra casi. |
| 45 | Preprocessing | Gaussian smoothing | Testare solo se utile. imgaussfilt è trattato nelle slide. | Confronto filtered/unfiltered. |
| 46 | Preprocessing | Median filtering | Valutarlo soprattutto se il rumore osservato lo giustifica; non inserirlo automaticamente. | Decisione motivata sì/no. |
| 47 | Preprocessing | Valutare effetto filtro | Verificare che il filtro non cancelli piccole lesioni o fonda regioni diverse. | Parametri del preprocessing motivati. |
| 48 | Brain mask | Definire metodo brain mask | Individuare cervello/testa utile ed eliminare lo sfondo. | Strategia definita. |
| 49 | Brain mask | Threshold iniziale | Generare una prima maschera binaria del cervello. | Brain mask grezza. |
| 50 | Brain mask | Pulizia morfologica | Opening/closing/fill/connected components se necessari. | Brain mask pulita. |
| 51 | Brain mask | Validazione visuale | Overlay del bordo della brain mask sulla MRI. | Nessuna parte importante del cervello esclusa. |
| 52 | Brain mask | Applicazione | Tutte le fasi lesion-related successive lavorano nella regione cerebrale. | Background eliminato dall'analisi. |
| 53 | Segmentazione | Definire baseline lesion segmentation | Prima versione intenzionalmente semplice. | Metodo baseline definito. |
| 54 | Segmentazione | Threshold globale manualmente definito solo come esperimento | Usato eventualmente per comprendere il problema, non necessariamente come metodo finale. | Riferimento iniziale. |
| 55 | Segmentazione | Threshold iterativo | Metodo spiegato nelle slide: partizione, medie dei due gruppi e aggiornamento di T. | Risultato sul development set. |
| 56 | Segmentazione | Otsu | Usare graythresh / imbinarize; Otsu minimizza la varianza intra-classe. | Baseline automatica Otsu. |
| 57 | Segmentazione | Confrontare thresholding | Confrontare quantitativamente i metodi baseline. | Metodo iniziale scelto. |
| 58 | Segmentazione | Multi-threshold | Provare multithresh solo se l'istogramma mostra più classi significative. La tecnica è nelle slide. | Eventuale miglioramento documentato. |
| 59 | Segmentazione | Threshold variabile/local | Valutarlo se un'unica soglia globale non funziona uniformemente sulle slice. | Decisione motivata. |
| 60 | Segmentazione | Generare lesion candidate mask | Output binario: voxel/pixel potenzialmente lesionati. | candidateMask. |
| 61 | Morphology | Analizzare errori della candidate mask | Prima capire se ci sono pixel isolati, buchi, frammentazioni, fusioni. | Problemi classificati. |
| 62 | Morphology | Erosion/dilation | Usare solo quando hanno una funzione precisa. | Effetto verificato. |
| 63 | Morphology | Opening | Eliminare piccole componenti indesiderate senza distruggere lesioni reali. | Candidate mask ripulita. |
| 64 | Morphology | Closing | Chiudere piccoli gap/buchi quando opportuno. | Regioni più coerenti. |
| 65 | Morphology | Scelta structuring element | Forma e dimensioni motivate dall'errore osservato, non scelte arbitrariamente. | Parametri documentati. |
| 66 | Morphology | Confronto prima/dopo | Salvare figure e metriche pre/post morphology. | Dimostrato se morphology aiuta davvero. |
| 67 | Oggetti | Connected components 2D | bwconncomp, esplicitamente presente nelle slide. | Oggetti candidati individuati per slice. |
| 68 | Oggetti | Proprietà componenti | Numero pixel, centroide, bounding box ecc.; regionprops è utilizzato nel materiale del corso. | Tabella proprietà candidati. |
| 69 | Oggetti | Filtraggio falsi positivi | Eventuali regole su dimensione/intensità/posizione SOLO se motivate sul development set. | False positive reduction. |
| 70 | Oggetti | Proteggere piccole lesioni | Evitare threshold volumetrici aggressivi che eliminerebbero proprio piccole WML. | Nessuna regola arbitraria. |
| 71 | 3D | Ricostruire volume predetto | Ricombinare tutte le maschere slice-by-slice in M_pred(x,y,z). | Maschera 3D completa. |
| 72 | 3D | Connected components 3D | Valutare la connettività volumetrica per identificare lesioni uniche che attraversano più slice. | Lista lesioni 3D. |
| 73 | Metodo opzionale | Region growing: decisione | Inserirlo solo se il threshold individua bene il nucleo ma male l'estensione della lesione. | Motivazione sì/no. |
| 74 | Metodo opzionale | Seed selection | Seed generati automaticamente dalle regioni ad alta confidenza. | Seed mask. |
| 75 | Metodo opzionale | Predicate di similarità | Definire tolleranza d'intensità rispetto ai seed. Il corso usa proprio seed + predicate + connettività. | Predicate definito. |
| 76 | Metodo opzionale | Region growing | Espandere solo regioni connesse e simili ai seed. | Maschera raffinata. |
| 77 | Metodo opzionale | Valutazione region growing | Deve dimostrare quantitativamente un vantaggio, altrimenti viene rimosso. | Decisione finale. |
| 78 | Multimodale | Analisi modalità individuali | Misurare separatamente performance T1, T2, PD. | Tabella modalità. |
| 79 | Multimodale | Scegliere combinazione | Solo dopo i risultati singoli decidere T1+T2, T2+PD ecc. | Combinazione motivata. |
| 80 | Multimodale | Fusion rule | Definire logicamente come combinare le modalità senza ML. | Regola riproducibile. |
| 81 | Multimodale | Confronto mono vs multimodale | Verificare se la complessità aggiuntiva migliora davvero il risultato. | Decisione definitiva. |
| 82 | Evaluation | Implementare confusion matrix voxel-wise | Calcolare TP, FP, FN, TN tra M_pred e M_GT. | Conteggi corretti. |
| 83 | Evaluation | Dice | Misura principale della sovrapposizione. | Dice per volume. |
| 84 | Evaluation | IoU/Jaccard | Seconda misura di overlap. | IoU per volume. |
| 85 | Evaluation | Precision | Quanto del rilevato è realmente lesione. | Precision. |
| 86 | Evaluation | Recall/Sensitivity | Quanta lesione reale è stata trovata. | Recall. |
| 87 | Evaluation | Specificity | Riportabile ma interpretata con cautela per lo sbilanciamento enorme non-lesione/lesione. | Specificity. |
| 88 | Evaluation | Volume GT | Numero voxel GT × volume voxel. | Volume reale stimato. |
| 89 | Evaluation | Volume predetto | Numero voxel predetti × volume voxel. | Volume segmentato. |
| 90 | Evaluation | Errore volumetrico | Confrontare Vpred e VGT. | Errore %. |
| 91 | Evaluation | Metriche 3D | Calcolare le metriche sull'intero volume, non solamente sulla media arbitraria delle slice. | Risultato principale. |
| 92 | Evaluation | Metriche slice-wise | Usarle solo come analisi diagnostica: capire quali zone falliscono. | Grafici per slice. |
| 93 | Evaluation | Lesion-wise analysis | Connected components della GT e prediction, matching delle lesioni. | TP-lesions, missed lesions, false lesions. |
| 94 | Evaluation | Piccole vs grandi lesioni | Verificare dove l'algoritmo perde performance. | Analisi dimensionale. |
| 95 | Tuning | Ottimizzare solo su development | Soglie, sigma, SE, eventuali limiti geometrici. | Parametri finali. |
| 96 | Tuning | Congelare parametri | Nessun parametro cambia più dopo aver iniziato il test finale. | config_final.m o equivalente. |
| 97 | Test | Eseguire test finale | Pipeline completamente automatica sui casi non usati nel tuning. | Risultati finali imparziali. |
| 98 | Test | Salvare risultati raw | Maschere, metriche, log ed eventuali tempi. | Risultati riproducibili. |
| 99 | Esperimenti | Ablation study | Baseline → +filter → +morphology → +region growing ecc. | Dimostrare cosa apporta ogni blocco. |
| 100 | Esperimenti | Robustezza al rumore | Solo dopo la pipeline stabile, confrontare diversi noise level BrainWeb. Le slide mostrano che il rumore può compromettere Otsu e che lo smoothing può migliorare il thresholding. | Curva performance vs rumore. |
| 101 | Esperimenti | Robustezza lesion load | Confrontare casi con diverso carico lesionale, se il dataset scelto lo consente. | Tabella comparativa. |
| 102 | Esperimenti | Tempi di esecuzione | Misurare tempi complessivi e, se utile, delle macrofasi con tic/toc. | Runtime documentato. |
| 103 | Automazione | Experiment runner | Uno script deve eseguire automaticamente tutti i casi/configurazioni e produrre metriche. | Nessun lancio manuale ripetitivo. |
| 104 | Automazione | Esportare CSV/MAT | Salvare metriche in formato facilmente analizzabile. | results/metrics/*.csv. |
| 105 | Visualizzazione | MRI + Prediction | Overlay chiaro. | Figura finale. |
| 106 | Visualizzazione | MRI + Ground Truth | Figura di riferimento. | Figura finale. |
| 107 | Visualizzazione | TP / FP / FN | Separare visivamente le tre categorie. | Figura molto utile per discussione degli errori. |
| 108 | Visualizzazione | 3D lesion mask | Ricostruzione volumetrica delle lesioni. | Visualizzazione 3D. |
| 109 | Visualizzazione | Confronto 3D GT/prediction | Mostrare sovrapposizione e differenze. | Figura/demo conclusiva. |
| 110 | Validazione software | Assertions | Controllare che GT e prediction abbiano stessa size, siano binarie, senza NaN, ecc. | Errori silenziosi evitati. |
| 111 | Validazione software | Test con caso artificiale | Piccola matrice nota per verificare TP/FP/FN e formule delle metriche. | Metriche validate matematicamente. |
| 112 | Refactoring | Separare responsabilità | Loader, preprocessing, segmentation, evaluation e visualization in funzioni distinte. | Codice modulare. |
| 113 | Refactoring | Eliminare codice morto | Nessuno script sperimentale inutilizzato nel flusso finale. | Repository pulita. |
| 114 | Refactoring | Eliminare magic numbers | Tutti i parametri importanti nel config. | Parametri tracciabili. |
| 115 | Refactoring | Commenti MATLAB | Commentare il perché delle operazioni, non solo il cosa. | Codice leggibile all'esame. |
| 116 | Git | Commit per milestone | Ogni fase funzionante diventa un commit stabile. | Storia Git leggibile. |
| 117 | Git | Tag versione finale | Es. v1.0-exam. | Versione esatta consegnabile. |
| 118 | Risultati | Congelare risultati finali | Nessuna modifica tardiva ai parametri solo per migliorare una tabella. | Risultati definitivi. |
| 119 | Risultati | Tabella principale | Caso/modalità/noise/Dice/IoU/Precision/Recall/Volume Error. | Tabella pronta per relazione. |
| 120 | Risultati | Figure principali | Originale, GT, prediction, error map, 3D. | Set definitivo delle figure. |
| 121 | Analisi | Discussione errori | Spiegare falsi positivi, falsi negativi, problemi sulle piccole lesioni, rumore ecc. | Analisi critica. |
| 122 | Analisi | Limiti | BrainWeb è simulato, metodo classico, dipendenza da contrasto/intensità, generalizzabilità limitata. | Sezione limiti. |
| 123 | Relazione | Introduzione | Problema, MRI, sclerosi multipla, segmentazione. | Capitolo iniziale. |
| 124 | Relazione | Dataset | BrainWeb, modalità utilizzate, GT e configurazioni. | Capitolo dataset. |
| 125 | Relazione | Metodologia | Pipeline completa e motivazione di ogni fase. | Capitolo metodo. |
| 126 | Relazione | Collegamento al corso | Thresholding, filtering, morphology, connectivity, region growing ecc. collegati alle slide. | Metodo difendibile oralmente. |
| 127 | Relazione | Evaluation | Formule e significato delle metriche. | Capitolo valutazione. |
| 128 | Relazione | Esperimenti | Protocollo development/test, ablation, noise ecc. | Capitolo esperimenti. |
| 129 | Relazione | Risultati | Tabelle, grafici e figure. | Capitolo risultati. |
| 130 | Relazione | Discussione/conclusioni | Cosa funziona, cosa no, possibili sviluppi futuri. | Relazione completa. |
| 131 | Presentazione | Slide | Problema → dataset → pipeline → risultati → 3D → conclusioni. | Presentazione pronta. |
| 132 | Presentazione | Demo MATLAB | Script unico e robusto per mostrare un caso significativo. | Demo senza interventi manuali pericolosi. |
| 133 | Presentazione | Preparare domande teoriche | Perché Otsu? Perché morphology? Connettività? Region growing? Perché quel filtro? | Risposte motivate con teoria del corso. |
| 134 | Reproducibilità | Fresh clone test | Clonare idealmente la repo in una cartella nuova, aggiungere i dati, eseguire seguendo il README. | Progetto riproducibile da zero. |
| 135 | Consegna | Ultimo controllo | Nessun path locale, dataset Git ignorato, script funzionanti, risultati presenti, README aggiornato. | Repository consegnabile. |
| 136 | Consegna | Backup finale | GitHub + copia locale/esterna del dataset e dei risultati. | Progetto protetto. |